SEMANA 1 – LECTURA 1 “SELECCIÓN DE HARDWARE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.”

Aspectos claves de selección.

En la selección de dispositivos de hardware y herramientas necesarias para configurar o reparar una computadora personal, portátil o dispositivo móvil, hay que tener en cuenta tres aspectos claves: los requerimientos técnicos especificados, los dispositivos de hardware y las herramientas necesarias. ¡Vamos a profundizar!

Requerimientos técnicos especificados

Los requerimientos técnicos especificados se refieren a las características y las condiciones que debe cumplir el equipo informático para realizar una determinada función o tarea.

Supón, por ejemplo, que quieres instalar un sistema operativo en un equipo, primero debes verificar sus capacidades de memoria, procesador, disco duro u otros, que ese sistema operativo requiere. Por otra parte, debes considerar los requerimientos de compatibilidad, es decir, que los componentes de hardware sean adecuados para el tipo de equipo y el sistema operativo que vas a utilizar.

Dispositivos de hardware

Los dispositivos de hardware corresponden a las partes físicas que conforman el equipo informático, encontrando la placa madre, el procesador, la memoria, el disco duro, la tarjeta de video, el teclado, el mouse, la pantalla y otros.

Considera también, que cada dispositivo de hardware tiene una función específica y se conecta con otros dispositivos mediante cables, conectores, ranuras, etc.

Los dispositivos de hardware se clasifican en componentes internos y externos, según su ubicación ya sea, por estar dentro o fuera del equipo.

Los dispositivos internos de hardware que encuentras dentro de la carcasa o gabinete del equipo, como la placa madre, el procesador, la memoria, el disco duro, etc.

Los dispositivos de hardware externos son aquellos que se conectan al equipo mediante puertos o interfaces, como, por ejemplo, el teclado, el mouse, la pantalla, la impresora, etc.

Las herramientas necesarias.

Las herramientas necesarias corresponden a los instrumentos o accesorios que se utilizan para manipular, instalar, desinstalar o reparar los dispositivos de hardware. Algunas de estas herramientas necesarias son destornilladores, pinzas, alicates, cortadores, limpiadores, pulsera antiestática, multímetro, etc.

Las herramientas deben ser adecuadas para el tipo y tamaño de los dispositivos de hardware, se deben usar con cuidado y precaución para evitar daños o accidentes.

Las computadoras personales

Las computadoras personales pueden variar en términos de capacidades y funciones, dado lo cual, es fundamental comprender las necesidades específicas, antes de seleccionar un dispositivo.

Entre sus principales partes y piezas, se distinguen:

- TARJETA MADRE: Es la pieza principal del hardware de una computadora y conecta todos los demás componentes, como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica y las unidades de almacenamiento.

- PROCESADOR (CPU): Determina la velocidad de procesamiento.

- MEMORIA RAM: Afecta el rendimiento multitarea.

- TARJETA GRÁFICA: Pieza muy importante para las aplicaciones gráficas y juegos.

- ALMACENAMIENTO: Incluye el disco duro o SSD para almacenar datos y sistemas operativos.

- PUERTOS Y CONECTIVIDAD: Incluyen USB, HDMI y otros.

Los portátiles

Los portátiles son aparatos que comparten características similares a las computadoras personales, pero, además tienen características particulares, como:

- Portabilidad (peso y tamaño adecuados para necesidades específicas).

- Pantalla y teclado (tamaño y comodidad para el usuario).

- Conectividad (puertos USB, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, etc.).

- Duración de la batería (importante para el uso fuera de la corriente).

Los dispositivos móviles

Estos dispositivos incluyen los smartphones y las tabletas, se seleccionan según:

- Sistema Operativo: Android, iOS u otros.

- Rendimiento del procesador y memoria: fundamental para aplicaciones y juegos.

- Tamaño y resolución de la pantalla: considerando la portabilidad.

- Cámara y batería: Importante para funciones específicas.

Herramientas específicas

Para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos, se requiere utilizar herramientas específicas, tales como:

- DESTORNILLADORES: Existen de diversos tamaños para abrir y cerrar dispositivos.

- KITS DE HERRAMIENTAS ANTIESTÁTICAS: Pulsera y guantes antiestáticas, sirven para prevenir daños ocasionados por la electricidad estática.

- ORGANIZADORES DE TORNILLOS: Son aquellos artefactos que evitan pérdidas, durante el desmontaje.

- COMPROBADORES DE VOLTAJE: Se utilizan para verificar las fuentes de energía, comúnmente se llaman multímetro.

- KITS DE LIMPIEZA: Nos permiten mantener limpios los componentes.

SEMANA 1 – LECTURA 2 “MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICA”.

La seguridad física

La seguridad física se refiere a la protección de los equipos informáticos y sus componentes de posibles daños o pérdidas causados por agentes externos, como incendios, inundaciones, robos, vandalismo y manipulación inadecuada. También implica el control de acceso y la identificación de las personas autorizadas para manipular los equipos informáticos.

Medidas de seguridad física

- Uso de equipos de protección personal (EPP): Considera el uso de guantes y pulseras antiestáticos, ambos sirven para prevenir los daños ocasionados por la electricidad estática.

- Ubicación adecuada: Trabajar en áreas limpias y libres de estática.

- Apagar y desconectar: Antes de manipular cualquier hardware, asegurarse de apagar y desconectar la corriente

- Manejo adecuado de herramientas: Utiliza las herramientas de manera segura, evitando daños a los dispositivos y a ti mismo.

- Almacenamiento de herramientas: Mantén las herramientas organizadas y almacenadas correctamente.

Respetar normativas de seguridad: Conoce y sigue las normativas de seguridad establecidas en tu área de trabajo.

El manejo seguro de piezas y herramientas

El manejo seguro de piezas y herramientas se refiere a la forma correcta y cuidadosa de utilizar los dispositivos de hardware y las herramientas necesarias para configurar o reparar los equipos informáticos, evitando riesgos o daños para el equipo, el usuario o el medio ambiente. Además, involucra seguir las normas y procedimientos establecidos, usando el equipamiento de protección personal adecuado, mantener el orden y la limpieza del área de trabajo.

Los dispositivos de hardware corresponden a las partes físicas que conforman el equipo informático, encontrando la placa madre, el procesador, la memoria, el disco duro, la tarjeta de video, el teclado, el mouse, la pantalla y otros.

Considera también, que cada dispositivo de hardware tiene una función específica y se conecta con otros dispositivos mediante cables, conectores, ranuras, etc.

Los dispositivos de hardware se clasifican en componentes internos y externos, según su ubicación ya sea, por estar dentro o fuera del equipo.

Los dispositivos internos de hardware que encuentras dentro de la carcasa o gabinete del equipo, como la placa madre, el procesador, la memoria, el disco duro, etc.

Los dispositivos de hardware externos son aquellos que se conectan al equipo mediante puertos o interfaces, como, por ejemplo, el teclado, el mouse, la pantalla, la impresora, etc.

Las herramientas necesarias

Las herramientas necesarias corresponden a los instrumentos o accesorios que se utilizan para manipular, instalar, desinstalar o reparar los dispositivos de hardware. Algunas de estas herramientas necesarias son destornilladores, pinzas, alicates, cortadores, limpiadores, pulsera antiestática, multímetro, etc.

Las herramientas deben ser adecuadas para el tipo y tamaño de los dispositivos de hardware, se deben usar con cuidado y precaución para evitar daños o accidentes.

Normativas de seguridad vigente

Las normativas de seguridad vigentes lo conforman la legislación, los reglamentos, los estándares y/o buenas prácticas que regulan la seguridad física y el manejo seguro de piezas y herramientas en el ámbito informático.

Las normativas pueden variar según el país, la región, la organización o el tipo de equipo informático. Algunas normativas de seguridad vigentes son:

• La norma ISO/IEC 27002, establece las mejores prácticas para la gestión de la seguridad de la información.
https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-27002-controles-de-seguridad-de-la-informacion/

• La norma IEC 60950, establece los requisitos de seguridad para los equipos de tecnología de la información.
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0038157

• La norma UNE-EN 50174, establece los requisitos de seguridad para las instalaciones de cableado de telecomunicaciones.
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0060387

SEMANA 2 – LECTURA 1 “PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN”.

Componentes de hardware

Recordemos que los componentes del hardware se dividen en:

| COMPONENTES INTERNOS |  | COMPONENTES EXTERNOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - CPU (Procesador) - Placa madre - Memoria RAM - Disco Duro / SSD - Tarjeta gráfica - Fuente de alimentación |  | - Puertos USB, HDMI, etc. - Monitor, teclado, ratón - Dispositivos periféricos |  |

Procedimientos de instalación

Existen determinados procedimientos de instalación y estándares establecidos para realizar la configuración de los componentes internos o externos de computadores personales y portátiles, los que debes llevar a cabo al momento de realizar una tarea o requerimiento solicitado.

A continuación, revisarás los principales procedimientos de configuración de componentes de hardware.

Instalación de CPU (Procesador)

Los procedimientos de instalación de la CPU son los siguientes:

Paso 1. Preparación
Antes de instalar la CPU, asegúrate de estar en un entorno sin electricidad estática. Utiliza una pulsera antiestática para evitar dañar la CPU.

Paso 2. Ubicación en la Placa Madre
Localiza el zócalo de la CPU en la placa madre. Verifica que coincida con el tipo de socket de tu CPU.

Paso 3. apertura del zócalo
Abre la palanca de retención del zócalo de la CPU. Esto permitirá que coloques la CPU en su lugar.

Paso 4. Orientación
Observa la orientación correcta de la CPU. Generalmente, hay una marca en la esquina que coincide con una marca en el zócalo.

Paso 5. Colocación de la CPU
Con cuidado, coloca la CPU en el zócalo, asegurándote de no aplicar fuerza excesiva. La CPU debe encajar suavemente.

Paso 6. Cierre del zócalo
Cierra la palanca de retención con cuidado. Debería cerrarse fácilmente sin demasiada presión.

Instalación de la placa madre

Los procedimientos de instalación de la memoria RAM son los siguientes:

Paso 1. Orientación de la Ranura
Verifica la orientación correcta de la ranura de memoria. Asegúrate de que coincida con la muesca en el módulo de RAM.

Paso 2. Apertura de las pestañas
Abre las pestañas de retención en ambos lados de la ranura de memoria.

Paso 3. Colocación de la RAM
Coloca el módulo de RAM en la ranura, alineando la muesca del módulo con la muesca de la ranura.

Paso 4. Presión suave
Aplica presión uniforme en ambos extremos del módulo de RAM hasta que las pestañas de retención se cierren automáticamente.

Paso 5. Repetir para otros módulos
Si instalas más de un módulo, repite el proceso en las ranuras adicionales.

Instalación de disco duro / SSD

Los procedimientos de instalación del disco duro son los siguientes:

Paso 1. Selección del compartimento
Localiza el compartimento destinado al disco duro o SSD en el chasis. Puede ser una bahía de 3,5 pulgadas o 2,5 pulgadas.

Paso 2. Montaje
Coloca el disco en el compartimento y alinea los agujeros de montaje del disco con los orificios correspondientes en el chasis.

Paso 3. Sujetadores
Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el disco al chasis. Asegúrate de que esté seguro, pero no apretado en exceso.

Configuración de tarjeta gráfica

Los procedimientos de instalación de la tarjeta gráfica a seguir son los siguientes:

Paso 1. Identificación del puerto PCIe
Localiza el puerto PCIe en la placa madre.

Paso 2. Alineación de la tarjeta gráfica
Inserta la tarjeta gráfica en el puerto PCIe, asegurándote de que los conectores dorados estén completamente insertados.

Paso 3. Sujetadores
Utiliza los tornillos proporcionados para asegurar la tarjeta gráfica al chasis. Si la tarjeta requiere alimentación adicional, conecta el cable de alimentación PCIe correspondiente.

Instalación de la fuente de alimentación

Los procedimientos de configuración de la fuente de alimentación a seguir son los siguientes:

Paso 1. Ubicación en el chasis
Coloca la fuente de alimentación en la posición designada en el chasis.

Paso 2. Conexiones
Conecta el cable de alimentación principal (24 pines) en el conector correspondiente de la placa madre. Conecta también el cable de alimentación del CPU (4/8 pines).

Paso 3. Conexiones periféricas
Conecta los cables de alimentación SATA o PCIe a los dispositivos correspondientes (discos duros, tarjetas gráficas).

Paso 4. Sujeción
Asegura la fuente de alimentación al chasis con los tornillos proporcionados.

SEMANA 2 – LECTURA 2 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.


Importancia del mantenimiento preventivo

- Prolongar la vida útil.

- Evitar problemas futuros.

Procedimiento para el mantenimiento

Pasos que debes realizar al hacer mantenimiento preventivo:

- Limpieza física de componentes.

- Verificación de conexiones internas.

- Aplicación de pasta térmica.

Guía de Documentación

- Mantener un registro del mantenimiento realizado.

SEMANA 3 – LECTURA 1 “SOLUCIONES A PROBLEMAS DE HARDWARE”.

Los dispositivos de hardware pueden enfrentar diversos problemas, desde fallos en componentes internos hasta conflictos de software, dar una adecuada solución es una habilidad esencial en el campo de la informática.

En este recurso explorarás los pasos que se deben aplicar para diagnosticar y solucionar problemas de hardware en computadoras personales, portátiles y dispositivos móviles.

En la solución a problemas de hardware, se recomienda seguir los siguientes pasos.

Paso 1. Identificación del Problema

Identifica el problema en sí. Para ello, debes recopilar la información del usuario, como, por ejemplo: los síntomas del problema, cuándo comenzó y cualquier evento relacionado. También podemos realizar una observación detallada del sistema para identificar cualquier signo físico de daño

Paso 2. Diagnóstico Inicial

Una vez que hayas identificado el problema, debes realizar un diagnóstico inicial para determinar la causa. Esto puede incluir el uso de herramientas de diagnóstico de hardware, la verificación de conexiones y la interpretación de códigos de error.

Paso 3. Análisis de Errores

El análisis de errores puede proporcionar pistas adicionales sobre la causa del problema. Examina los registros de eventos del sistema para ver si hay errores registrados. También puedes buscar códigos de error en los mensajes de error que aparecen en la pantalla.

Paso 4. Descomposición del Problema

Si el diagnóstico inicial no nos permite identificar la causa del problema, podemos dividir el sistema en componentes para aislar el origen del problema. Esto puede significar, realizar pruebas individuales en cada componente.

Paso 5. Solución y Reparación

Una vez que hayas identificado la causa del problema, puedes solucionarlo reparando o reemplazando el componente defectuoso. También puedes actualizar el firmware o los controladores para corregir problemas de compatibilidad.

Paso 6. Verificación y Pruebas Post-Reparación

Después de haber solucionado el problema, debes realizar pruebas exhaustivas para confirmar que el problema se ha resuelto. También se recomienda, recopilar comentarios del usuario para asegurarnos de que la solución es satisfactoria.

Paso 7. Recomendaciones

Evita problemas de hardware en el futuro, realizando un mantenimiento regular del sistema, como, quitar el polvo y la suciedad que se acumulan en los componentes internos. Es importante mantener el sistema operativo y los programas actualizados para garantizar la compatibilidad y seguridad.

Ejemplo de caso práctico

Imaginemos que un usuario informa que su computadora portátil no enciende, los pasos a seguir podrían ser los siguientes:

- Verificación de la conexión del cargador

Asegúrate de que el cargador esté conectado a la computadora portátil y a una toma de corriente activa.

- Diagnóstico de la batería

Emplea una herramienta de diagnóstico especializada para evaluar el estado de la batería. En algunos casos, las configuraciones del BIOS/UEFI ofrecen opciones de diagnóstico de hardware que abarcan pruebas específicas para la batería.

- Inspección visual de posibles daños en el puerto de carga

Busca signos de daños físicos en el puerto de carga.

- Solución

Dependiendo de los hallazgos, se podrían aplicar medidas específicas para solucionar el problema. En caso de la batería defectuosa, se podría reemplazar, y en el caso de puerto de carga dañado, se podría reparar o reemplazar.

SEMANA 3 – LECTURA 2 “OPTIMIZACIÓN DE HARDWARE”.

En la actualidad, la optimización de hardware es esencial para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los dispositivos.

Estrategias de optimización de hardware

A continuación, se detallan estrategias avanzadas para lograr una optimización efectiva del hardware.

Actualización de componentes

Una de las formas más efectivas de optimizar el hardware es actualizar los componentes que limitan el rendimiento. Por ejemplo, aumentar la capacidad de la memoria RAM puede mejorar la velocidad y capacidad de respuesta del sistema.

Eliminación de software innecesario

El software innecesario puede consumir recursos del sistema, lo que puede afectar el rendimiento. Por lo tanto, es importante eliminar los programas y aplicaciones que no se utilizan.

Mantenimiento regular

El mantenimiento regular, como la limpieza física del sistema, puede ayudar a prevenir problemas de hardware y mejorar el rendimiento.

Actualizaciones de Software

Las actualizaciones de software, como las actualizaciones del sistema operativo y los controladores, pueden corregir errores y mejorar el rendimiento.

Configuración de energía

La configuración de energía puede ayudar a equilibrar el rendimiento y la conservación de energía. Por ejemplo, se puede utilizar un perfil de energía eficiente para reducir el consumo de energía cuando el sistema no está en uso.

Optimización de configuración de hardware

La optimización de la configuración de hardware, como la configuración de la BIOS/UEFI, puede ayudar a mejorar el rendimiento de los componentes.